P1:

| P1 | LED PWM | OPH15 | KL15+ |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | LED PWM | OPH16 | 照明灯 |
| P3 | LED PWM | OPH17 |  |
| P4 | LED PWM | OPH18 |  |
| P5 |  | OPW9 |  |
| P6 |  | OPW8 |  |
| P7 |  | OPW7 | KL15- |
| P8 | 电源地 | CGND | 电源地 |
| P9 | 电机电源输入 | V_CAR | 5A 保险F1 |
| P10 | 电源输入 | V_CAR2 | 5A 保险F2 |
| P11 |  | OUTPUT5 |  |
| P12 |  | MOTOR_N2 |  |
| P13 |  | OUTPUT6 |  |
| P14 |  | MOTOR_P2 |  |
| P15 |  | OUTPUT7 |  |
| P16 |  | MOTOR_N1 | 星空灯 |
| P17 |  | OUTPUT8 |  |
| P18 |  | MOTOR_P1 | 投影仪开关控制，正控 |

P2:

| P1 |  | IO3 | 平推机构限位开关/05、7、8 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | CGND |  |
| P3 |  | IO2 |  |
| P4 |  | IO1 |  |
| P5 | 500k,接原车 | CAN0_L | 接COMFORT CAN |
| P6 | 500k，接触摸 | CAN1_L | 后仓加装CAN |
| P7 | 500k,接原车 | CAN0_H | 接COMFORT CAN |
| P8 | 500k，接触摸屏 | CAN1_H | 后仓加装CAN |
| P9 |  | 23O4 | 平推机构限位开操作/05、7、8 |
| P10 |  | 23O3 | 平推机构限位关操作/05、7、8 |
| P11 |  | 23O2 |  |
| P12 |  | 23O1 |  |

P3

| P1 | 幻彩灯带DI | SP0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | MOTOR1_HALL_I1 |  |
| P3 | 幻彩灯带GND | CGND |  |
| P4 |  | MOTOR1_HALL_I2 |  |
| P5 | 幻彩灯带DI | SP1 |  |
| P6 | 立标HALL | MOTOR2_HALL_I1 |  |
| P7 | 幻彩灯带GND | CGND |  |
| P8 | 立标HALL | MOTOR2_HALL_I2 |  |
| P9 |  | SP2 |  |
| P10 | 666k，接原车 | CAN2_L |  |
| P11 |  | CGND |  |
| P12 | 666k，接原车 | CAN2_H |  |
| P13 |  | IO4 | AD 输入 |
| P14 | 500k UDS系统诊断 | CAN3_L |  |
| P15 |  | IO5 | AD 输入 |
| P16 | 500k UDS系统诊断 | CAN3_H |  |
| P17 |  | LIN1 |  |
| P18 | AGS控制与故障反馈 | LIN |  |
| P19 |  | CGND | 地 |
| P20 |  | CGND |  |

P4:

| P1 |  | 23AO1 | 电动玻璃升级左升 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | 23AO2 | 电动玻璃升级左降 |
| P3 |  | 23AO3 | 电动玻璃升级右升 |
| P4 |  | 23AO4 | 电动玻璃升级右降 |
| P5 |  | 23AO5 |  |
| P6 |  | 23O5 |  |
| P7 |  | 23O6 |  |
| P8 |  | 23O7 |  |
| P9 |  | 23AO6 |  |
| P10 |  | 23AO7 |  |

元件BOM

- 主板核心 MC9S12XEP100 芯片（中部）

- 通信模块 CAN 通信（0~3）：

TJA1044T（CAN0, CAN1）

TJA1048T（CAN2, CAN3，双通道）

LIN通信：

TJA1021T ×2（LIN、LIN1）

- 电源系统 输入电压：12V

稳压芯片：

BD750L2FP3（LDO）

LMR16030（DC-DC转换）

- 功率输出区 高边驱动器：

VNQ5050AKTR-E（用于控制LED灯、负载等）

VNQ5E250AJTR-E（用于高功率输出）

驱动输出信号：OUTPUT1~OUTPUT8

- 电流/电压采集模块 INA199 ×2：采集输出电流信号

接入 MCU ADC通道（AN5/AN6）

- 电机驱动 & 霍尔传感器接口 ULQ2003A 驱动（电机输出）

HALL输入接口（PTx口）

#### 7. P1 P2接口特性

类型: 5569弯针座4.2mm间距连接器

爆炸图

- 性能指标

支持的通信标准：

唤醒与休眠模式：支持低功耗管理

CAN 2.0A/B：标准帧（11位标识符）和扩展帧（29位标识符）。

ISO 11898：定义CAN的物理层和数据链路层标准。

LIN 1.3/2.0/2.1/2.2：逐步提升的协议版本，兼容性强。

ISO 17987：标准化LIN的物理层和协议层。

#### 4. 其他信息

- 符合标准: 整车位置数据2D图纸（可能为车规级设计）

- 表面处理: 无特殊处理

- 外观颜色:银色，材质为铝